INPUT / OUTPUT DIGITAL

Sebagai pemula kali ini kita akan belajar mengenai input/output digital pada arduino dengan menggunakan proyek sederhana yang cukup untuk membuka pengertian akan akses pin pada arduino uno bord.

Proyek pertama LED Berkedip

Komponen yang dibutuhkan :

- 1 LED

- 1 Resistor 220 ohm

- Kabel jumper

Langkah-langkah :

a. Buat rangkaian seperti gambar 1

Gambar 1 . Rangkain LED pada arduino uno

b.  Coding pada arduino

// Project 1 - LED Blink

// Membuat LED nyala selama 1 detik kemudian mati dan

nyala lagi.

// Hubungkan Pin 8 Arduino dengan sebuah Led.

int ledPin = 8; // Deklarasi Awal

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT); // Pendefinisian pin 8 sebagai output

}

void loop() {

digitalWrite(ledPin, HIGH); // membuat LED nyala

delay(1000); // tunggu 1 detik

digitalWrite(ledPin, LOW); // membuat LED mati

delay(1000); // tunggu 1 detik

}

Proyek kedua ( Nyala traffic lights)

Komponen yang dibutuhkan :

a.  LED ( merah , kuning , hijau)

b.  3 resistor 150 ohm

c. kabel jumper

Langkah-langkah :

a. Buat rangkaian seperti gambar 2

Gambar 2. Rangkaian traffic light

b. Coding pada arduino

// Project 2 - traffic Lights

int ledDelay = 5000; // delay in between changes

int redPin = 10;

int yellowPin = 9;

int greenPin = 8;

void setup() {

pinMode(redPin, OUTPUT);

pinMode(yellowPin, OUTPUT);

pinMode(greenPin, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(redPin, HIGH); // turn the red light on

delay(ledDelay); // wait 5 seconds

digitalWrite(yellowPin, HIGH); // turn on yellow

delay(2000); // wait 2 seconds

digitalWrite(greenPin, HIGH); // turn green on

digitalWrite(redPin, LOW); // turn red off

digitalWrite(yellowPin, LOW); // turn yellow off

delay(ledDelay); // wait ledDelay milliseconds

digitalWrite(yellowPin, HIGH); // turn yellow on

digitalWrite(greenPin, LOW); // turn green off

delay(2000); // wait 2 seconds

digitalWrite(yellowPin, LOW); // turn yellow off

}

INTERFACING ARDUINO TO MATLAB

Berikut adalah langkah-langkah untuk interface dari arduino ke MATLAB untuk menyalakan dan mematikan LED:

- Buka arduino, lalu klik File → Examples → pde → adioes

- Setelah terbuka, klik tanda  untuk mengupload file arduino ke MATLAB

- Setelah file arduino ter upload, buka software MATLAB. Lalu ganti folder dengan folder arduino yang berisi adioes tersebut.

- Ketik “guide” pada command window untuk membuat GUI editor lalu enter, lalu pilih “create new GUI” → Blank GUI (default) → OK

- Setelah GUI editor terbuka, untuk menyalakan dan mematikan LED pada rangkaian, gunakan 2 push button. Untuk membuat push button, pilih icon push button () pada toolbar dan letakan pada worksheet. Untuk me-rename push button menjadi ON dan OFF sehingga memudahkan penggunaan, klik kiri 2x pada kotak push button lalu ganti nama push button dengan ON dan OFF pada kotak string.

- Setelah itu, untuk meng kode push button sehingga berfungsi untuk menyalakan dan mematikan LED yaitu dengan masuk command window MATLAB yang telah berisi file arduino. Klik kanan pada push button → editor → save terlebih dahulu lalu masuk ke command window.

- Untuk mendeklarasikan kodingan dari arduino, maka ketik kode dibawah guidata(hobject, handles) pada function_namafolderFcn:

Global a;

a=arduino(‘COMxx’) → xx adalah port masukan dari arduino, dapat dilihat pada device manager

a.pinMode(y,’ouput’) → y adalah pin pada arduino yang disambungkan pada led, pin yang bisa dipakai adalah pin 8.

- untuk menyalakan dan mematikan led pada push button, menggunakan koding dibawah function_pushbutton1 dan function_pushbutton2. Jika push button 1 bertujuan untuk menyalakan led, maka dibawah funtion_pushbutton1:

global a;

a.digitalWrite(y,1); → 1 adalah logika high yang mana artinya akan menyalakan led

jika push button 2 bertujuan untuk mematikan led, maka dibawah funtion_pushbutton2:

global a;

a.digitalWrite(y,0); → 0 adalah logika low yang mana artinya akan mematikan led